Moments et couples

# I – Introduction

# L’effet de levier

p:!

Expliquez la raison pour laquelle Olivier semble exercer une force moins importante que Karim ?

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………Exerce-t-il réellement une force moins importante ? ……………………………………………………………………..………..

Que devra-t-il faire en contrepartie pour soulever la caisse à la même hauteur ?

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

# II – Expérimentation

Matériel :

- Tableau vert mural

- Barre à Trous

- Axe monté sur un aimant,

- Boîte de masses marquées,

- Un Dynamomètre,

- Une feuille A3.

1 – Réalisez le montage du schéma ci-contre. Positionnez la barre en position horizontale.

## Nous allons étudier La force que le dynamomètre doit appliquer en A pour équilibrer l’action de la masse.

2 – En ne déplaçant que le dynamomètre, choisissez quatre positions différentes pour le point A en respectant les conditions ci-dessous :

- La ficelle du dynamomètre doit être VERTICALE ,

- La barre doit être HORIZONTALE.

Pour chaque position, remplissez une ligne du tableau ci-dessous :

| Intensité F de la force (N) | Distance d = OA (convertie en m) | #### F × d |
| --- | --- | --- |

Que constatez-vous ?

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

3 – Réalisez le montage du schéma ci-contre (barre inclinée)

4 – Sur la feuille A3, repérer la position de la barre (elle devra toujours être repositionnée de la même façon)

5 – Tracer l’horizontale qui passe par le point O.

6 – En ne déplaçant que le dynamomètre, choisissez quatre positions différentes pour le point A en respectant les conditions ci-dessous :

- La ficelle du dynamomètre doit être VERTICALE ,

- La barre doit conserver la position notée lors du (4)

Pour chaque position, remplissez une ligne du tableau ci-dessous :

| Intensité F de la force (N) | Distance d = OA (convertie en m) | F × d | #### Distance d’ = OH (convertie en m) | #### F × d’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Que constatez-vous ?

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

# III – Le cours

1 1 – Définition

On appelle MOMENT d’une force par rapport à un axe

2 – Exercice

Dans les trois cas ci-dessous, calculer le moment de la force  :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

3 – Condition d’équilibre d’un solide en rotation

Moment de  :

…………………….…….

………………………..…

Moment de  :

…………………….…….

………………………..…

Moment de  :

…………………….…….

………………………..…

Remarque : ………………………………………..………………………………………………………………………………….

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

PROPRIETE : Condition d'équilibre d'un solide en rotation O Un solide en rotation est à l’équilibre lorsque ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

__________________________________________________________________________________________________

Exemple d’exercice :

Par Toutatis ! Sans potion magique, comment Astérix va t’il s’y prendre pour soulever Obélix ?

- Obélix a une masse de 120 kg. Calculez son poids.

(On prendra g=10 N/kg)

P 1 =

2. Entre la bûche qui sert d’axe de rotation O et le bord de la planche où se place Obélix, il y a 40 cm. Calculer le moment du poids d’Obélix par rapport à O (on admettra que  est perpendiculaire à l’axe de rotation)

3. Astérix, lui, a une masse de 60 kg. Calculez son poids :

P2 =

4. Selon-vous, quelle valeur minimum doit avoir le moment du poids d’Astérix pour qu’il puisse soulever Obélix ?

5. A quelle distance minimum de l’axe de rotation (donc de la bûche), doit se placer Astérix pour soulever Obélix ?

# IV – Couple de forces

Définition :

## Moment d'un couple :

Le moment d'un couple est égal à

…………………………………………………………………………..…………..

…………………………………………………………………………..…………..

…………………………………………………………………………..…………..

…………………………………………………………………………..…………..

…………………………………………………………………………..…………..

III – Exercices

Exercice 1

Un cycliste de masse m = 70 kg appuie de tout son poids sur la pédale de son VTT.

1. Calculer la valeur de son poids (g=9,8 N/kg).

2. Calculer le moment de son poids par rapport à l'axe du pédalier

(AB = 18 cm : longueur  de la manivelle du pédalier)

B

A



P

Exercice 2

(g = 10 N/Kg)

Alain et Bernard se placent sur une balançoire mobile autour d'un axe  passant par son milieu.

Elle mesure 5 m de long. Alain s'assied à l'extrémité. Il a une masse de 30 kg. Bernard a une masse de 50 kg. Où doit-il s'asseoir pour que la balance soit en équilibre ?

Exercice 3

(g = 9,8 N/Kg)

La remorque a une masse de 220 kg. L'ensemble est au repos dans la position ci-contre, on étudie l’équilibre de cette remorque autour de l’axe de sa roue.

Elle est soumise à 3 forces : Son poids , la réaction du solen B et l’action de l’attelage en A.

1. Complétez le tableau des caractéristiques ci-dessous (cases non grisées) :

|  | P.A | D.A | sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G |  |  |  |
|  | B |  |  |  |
|  | A |  |  |  |

2. Déterminez le moment de chaque force par rapport à B, puis calculez l'intensité de  en appliquant la condition d’équilibre autour d’un axe en rotation.

(footnote continued)